Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления

КАФЕДРА 	Проектирование и технология производства электронной аппаратуры

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент	Круглов Валентин Сергеевич	_

фамилия, имя, отчество

Группа	ИУ4-73Б	_

Тип практики	производственная, конструкторско-технологическая	_

Название предприятия	_ООО «НТЦ "Вулкан"»	_

Студент

Руководитель практики

_Круглов В.С. _

подпись, дата	фамилия, и.о.

_Селиванов К.В._

подпись, дата	фамилия, и.о.

Оценка

Аннотация

В работе представлен технологический процесс сборки и монтажа устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах», анализ конструкторской документации и сборочного состава, расчет и анализ коэффициента технологичности, маршрутный технологический процесс сборки и монтажа корпуса модуля в серийном производстве, электронная 3D модель устройства.

В работе представлено приспособление для крепления платы во время пайки и проведены необходимые конструкторские расчеты.

Ключевые слова: изделие, электронное устройство, технологический процесс, сборка, монтаж, приспособление.

Оглавление

Аннотация	2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

Введение	5

1.	Практика на предприятии	6

1.1.	История ООО «НТЦ "Вулкан"»	6

1.2.	Сфера деятельности компании	7

1.3.	Общая характеристика отдела аппаратной разработки	7

1.4.	Обзор используемых САПР	8

1.5.	Содержание практики	11

2.	Анализ устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»	12

2.1.	Анализ полученной документации	12

2.2.	Принцип работы устройства	13

3.	Разработка конструкторской документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»	13

4.	Разработка Технологической документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»	26

5.	Расчёт такта выпуска	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	40

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АСУ | – автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| ГОСТ | – государственный стандарт |
| ГИС | – гибридная интегральная микросхема |
| ЕСКД | – единая система конструкторской документации |
| ЕСТД | – единая система технологической документации |
| КД | – конструкторская документация |
| НИР | – научно-исследовательская работа |
| НЧ | – низкая частота |
| ОКР | – опытно-конструкторская работа |
| ОП | – опытное производство |
| ПК | – персональный компьютер |
| ПО | – программное обеспечение |
| РЭБ | – радиоэлектронная борьба |
| РЭС | – радиоэлектронные средства |
| САПР | – система автоматизированного проектирования |
| СВЧ | – сверхвысокая частота |
| СМК | – система менеджмента качества |
| СРГ | – соединитель радиочастотный герметичный |
| ТБ | – техническое бюро |
| ТД | – технологическая документация |
| ТЗ | – техническое задание |
| ТНК | – технико-нормировочная карта |
| ТУ | – технические условия |

Введение

Производственная практика проводилась в ООО «НТЦ "Вулкан"», ТБ подразделения (технология изготовления микроэлектроники). Главной целью данной практики являлось ознакомление с будущей специальностью на примере работы конструкторских и технологических отделов предприятия.

Задачи практики:

- Изучение информации о предприятии (история, направления деятельности и т.д.);

- Составить общую характеристику отдела, в котором проходила практика;

- Ознакомиться с работой инженера-конструктора и инженера-технолога;

- разработать технологию сборки электронного изделия;

В работе представлен разработанный технологический процесс сборки и монтажа электронного устройства “УМЗЧ на биполярных транзисторах”, а также конструкция приспособления для выполнения операции формовки выводов компонентов.

- Практика на предприятии

  - История ООО «НТЦ "Вулкан"»

Компания создана в 2010 году как эксперт и интегратор в области технологий информационной безопасности. Также с первых дней работы НТЦ «Вулкан» в его структуре присутствовали подразделения, выполняющие прикладные исследования и разработки в сфере защиты информации и в смежных областях. Планомерное развитие в течение нескольких последующих лет определило три ключевых направления: кибербезопасность, микроэлектроника, разработка программного обеспечения.

В компании сформированы экспертные компетенции по «тяжелым» технологиям защиты информации, роль флагмана среди которых отведена таким системам, как SIEM, SOAR, IRP, TIP. Выполнен целый ряд знаковых проектов в финансовой, энергетической, телекоммуникационной отраслях, при подготовке олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Налажены и развиваются партнерские отношения с ведущими компаниями-разработчиками средств защиты информации, осваиваются новые продукты и решения. Установлены профессиональные связи в ИБ- и ИТ-сообществе, наработан опыт совместного выполнения проектов в альянсе с другими интеграторами.

К настоящему времени специалистами «Вулкана» выполнено множество заказных разработок ПО, которые нашли применение как в государственном, так и в коммерческом секторе экономики. Созданы и развиваются компетенции в области технологий сбора данных, анализа сетевого трафика, визуальной аналитики, технологий Big Data и обработки неструктурированной информации, машинного обучения.

Профильными специалистами ведутся проекты по анализу защищенности аппаратных и программных комплексов, а также исследования безопасности микроэлектронных устройств. Востребованными являются компетенции и практика решения задач "на железе", которые позволяют улучшить защищенность и продуктивность работы организаций.

  - Сфера деятельности компании

Компания занимается:

- Обеспечением кибербезопасности организаций;

- Разработкой прикладного ПО (преимущественно заказных информационно-аналитических систем);

- Исследованиями в области безопасности ПО и аппаратных комплексов;

- Созданием embedded-решений (от идеи до серийного устройства с необходимым системным и прикладным ПО);

- Системной интеграцией и оказанием сервисных ИТ/ИБ-услуг (от изящного комплайнса до хардкорных пентестов);

- Созданием систем визуализации в VR/AR.

В сфере ИБ интересы сосредоточены на создании экосистем кибербезопасности. Компания разворачивает средства и механизмы защиты информации, обеспечиваем соответствие требованиям, проводим контроль и анализ защищенности, разрабатывает программное обеспечение – поисковые и аналитические системы, средства мониторинга Интернет-СМИ и социальных сетей, инструменты анализа информационных угроз, системы поддержки принятия решений, системы оперативной визуализации на базе технологий виртуальной реальности.

В микроэлектронике проектируются и создаются микропроцессорные изделия, проводится контроль безопасности микроэлектронных устройств для ответственных сфер применения.

  - Общая характеристика отдела аппаратной разработки

Отдел аппаратной разработки включает в себя команду инженеров, которые занимаются проектированием и созданием аппаратных компонентов и устройств. Это могут быть интегральные схемы (микросхемы), печатные платы, процессоры, контроллеры, сенсоры, а также другие электронные компоненты. Работа отдела аппаратной разработки начинается с определения требований к новому продукту или устройству, проведения анализа этих требований и разработки концепции дизайна. Инженеры аппаратной разработки создают схемы и прототипы будущих устройств, используя специализированные программы для проектирования электроники. Они занимаются разработкой схем подключения компонентов, оптимизацией энергопотребления, управлением тепловыделением и другими аспектами проектирования. После создания прототипа устройства проводятся испытания и отладка для проверки его работоспособности, соответствия требованиям и стабильной работы. Инженеры могут также заниматься улучшением существующих аппаратных решений, адаптацией их под новые требования и стандарты, а также разработкой новых технологий для улучшения производительности и функциональности устройств. Отдел аппаратной разработки играет важную роль в процессе создания инновационной и конкурентоспособной продукции на рынке электроники.

  - Обзор используемых САПР

На предприятии для разработки электронных устройств в основном используется САПР Altium designer от компании Altium, а для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров – Visual Studio Code от компании Microsoft.

Altium Designer – комплексная система автоматизированного проектирования электронных модулей на базе печатных плат, которая позволяет выполнять полный спектр проектных задач: от создания концепции функционирования до выпуска полного комплекта конструкторских и производственных данных. Altium Designer является самым распространенным средством проектирования печатных плат для разработчиков и конструкторов. Это простое, мощное, современное решение, которое включает в себя все функциональные возможности для создания схем и плат в едином интерфейсе, с простой системой лицензирования.

Унифицированная модель данных в Altium Designer обеспечивает быстрое эффективное проектирование новых электронных изделий благодаря единым правилам и синхронизации. Оптимизированное единообразие интерфейса во всех редакторах (схемный символ, посадочное место, схема, плата, выходной документ и т.д.) делает процесс проектирования высокопроизводительным и устраняет традиционные слабости и ошибки ручной синхронизации данных между различными редакторами. Интерфейс программы представлен на рисунке 9.

Ключевые возможности:

- Схемотехническое проектирование;

- Управление компонентами;

- Смешанный анализ;

- Проектирование топологии;

- Разработка гибко-жестких печатных плат и многомодульных конструкций;

- Интерактивная трассировка;

- Взаимодействие с MCAD (САПР для разработки механики);

- Управление данными;

- Формирование документации;

Рисунок 1 – Интерфейс Altium Designer в открытом режиме

Visual Studio Code — текстовый редактор исходного кода. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса, IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации. Распространяется бесплатно, разрабатывается как программное обеспечение с открытым исходным кодом, но готовые сборки распространяются под проприетарной лицензией. Он имеет многоязычный интерфейс пользователя и поддерживает ряд языков программирования. Многие возможности Visual Studio Code недоступны через графический интерфейс, зачастую они используются через палитру команд или JSON-файлы (например, пользовательские настройки). Оно предоставляет разработчикам широкие возможности для редактирования, отладки и тестирования кода. Посредством встроенного в продукт пользовательского интерфейса можно загрузить и установить несколько тысяч расширений только в категории «programming languages» (языки программирования).

Рисунок 2 – Интерфейс Visual studio code в открытом режиме

Аналогами Altium designer являются: Kicad, Autodesk EAGLE, Delta design. Аналоги Visual studio code: Notepad++, Sublime text, Atom.

  - Содержание практики

В ходе производственной практики были проведены следующие мероприятия:

- Организационное собрание;

- Инструктаж по технике безопасности, охране труда и др.;

- Лекции по:

  - Устройству и архитектуре микроконтроллеров;

  - Интерфейсам ввода-вывода;

  - Тактированию МК и прерываниям;

  - Памяти микроконтроллера и механизму DMA;

- Лабораторные работы по:

  - Управлению контактами МК;

  - Управлению интерфейсом UART;

  - Разработке HTTP-сервера на;

  - Работе с датчиком BME280;

- Итоговое собрание

- Анализ устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

  - Анализ полученной документации

На предприятии был получен комплект документации на устройства “УМЗЧ на биполярных транзисторах”. В комплект входит схема электрическая принципиальная (рис. 5) и изображение печатной платы (рис. 6).

Рисунок 3 – Полученное изображение принципиальной схемы устройства

Рисунок 4 – Полученное изображение печатной платы устройства

УМЗЧ на биполярных транзисторах является недорогим, простым и мощным устройством. При напряжении питания ±35 В, схема выдает около 60 Вт на канал, что показывает свою надёжность и стабильность, простоту, дешевизну в изготовлении и качественными показателями. Устройство в сборе предоставлено на рисунке 7.

Рисунок 5 – УМЗЧ на биполярных транзисторах в сборе

  - Принцип работы устройства

Дифференциальный каскад выполнен на двух транзисторах структуры PNP - VT1, VT2. За ООС и общее усиление схемы отвечает цепь на R5-C2 и R6. По напряжению сигнал усиливается транзистором VT4 и подаётся на усилитель мощности (тока) VT5, VT7 и VT6, VT8.

Выбор в качестве VT4 был выбран MJE15032G поскольку он обусловлен хорошими характеристиками на ВЧ. Характерной особенностью такого включения выходного каскада, является малый ток покоя 50-60 мА. Для термостабилизации используется транзистор VT3 в диодном включении.

- Разработка конструкторской документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

Схема электрическая принципиальная (Э3) устройства была разработана согласно ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 на основе полученного на предприятии комплекта документации выданной на предприятии схемы (Э1) (рисунок 3.1). Разработанная схема электрическая принципиальная (Э3) представлена на рисунке 8. и на чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 Э3. В качестве среды разработки была выбрана САПР «Altium Designer».

Рисунок 6 – Схема электрическая принципиальная УМЗЧ

После выбора элементной базы был составлен перечень элементов схемы (ПЭ3) согласно ГОСТ 2.701-2008. Перечень элементов ПЭ3) представлен на рисунках 9…10, а также документом ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭ.

Все компоненты выбранные компоненты – КМО. Для упрощения технологии сборки не использованы КМП, чтобы избежать гибридных компоновок электронной ячейки.

Рисунок 7– Перечень элементов УМЗЧ, первая страница

Рисунок 8 – Перечень элементов УМЗЧ, последняя страница

Исходя из принципиальной схемы, представленной на рис. 8 была выполнена трассировка печатной платы и создана 3Д модель. В качестве среды разработки был выбран САПР «Altium Designer 24». После трассировки был разработан чертеж ПП, который представлен на рисунке 11, а также чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.002.

Рисунок 9 –Плата печатная УМЗЧ

На основе топологии печатной платы был разработан сборочный чертеж электронной ячейки. На нем указана информация, необходимая для сборки платы. На рисунке 12, а также чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 СБ, представлен сборочный чертёж, где показано расположение всех элементов на устройстве, а также их обозначение в соответствии с принципиальной схемой (рисунок 8).

Габариты электронной ячейки и печатной платы подобраны специально под корпус G1098 компании Gainta, что позволяет не производить корпус самостоятельно, а покупать их, дополнительно просверлив необходимые отверстия под разъёмы и вентиляцию.

Рисунок 10 – Сборочный чертёж электронной ячейки УМЗЧ

Спецификация – основной документ работы. В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям.

Для крепления наиболее нагревающихся транзисторов к радиаторам используются самонарезающие винты по металлу.

Страницы СП представлены на рисунках 13…14 и непосредственно в самом документе спецификации ИУ4.11.03.03.21.73.14.001.

Рисунок 11 – Спецификация УМЗЧ, первая страница

Рисунок 12 – Спецификация УМЗЧ, последняя страница

Согласно габаритам электронной ячейки и документации распространённого дешёвого корпуса G1098 компании Gainta разработан комплект документации под корпус электронной ячейки, включающий в себя чертежи крышки корпуса (рис. 15, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.004), основание корпуса (рис. 16, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.005), сборочный чертёж корпуса (рис. 17, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.003 СБ) и спецификацию на корпус (рис. 18, документ ИУ4.11.03.03.21.73.14.003)

Основные габариты корпуса соответствуют корпусу G1098 компании Gainta, что позволяет закупать их корпуса вместо производства собственных дополнительно просверлив необходимые отверстия под разъёмы и вентиляцию.

Основание корпуса с крышкой крепятся 4 винтами с потайными головками.

Рисунок 13 – Крышка корпуса

Рисунок 14 – Основание корпуса

Рисунок 15 – Сборочный чертёж корпуса

Рисунок 16 – Спецификация корпуса

Чертёж сборки итогового устройства (корпуса с электронной ячейкой) представлен на рисунке 19 и чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.006 СБ. Для крепления электронной ячейки к основанию корпуса используются винты со скруглённой головкой.

Спецификация на итоговое устройство представлена на рисунке 20 и в документе ИУ4.11.03.03.21.73.14.006.

Рисунок 17 – Сборочный чертёж прибора

Рисунок 18 – Спецификация прибора

- Разработка Технологической документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

На основе анализа получившейся документации, была разработана схема сборки электронной ячейки для опытного образца (рис. 21) и серийного (рис. 22) и устройства в сборе (рис. 23). Схема сборки выполнена в соответствии с ГОСТ 23887-79. Схема сборки не является конструкторским или технологическим документом, а потому не имеет рамки.

Отличием при серийном производстве является применение автоматизированных устройств для формовки, установки и пайки компонентов. Однако пайка разъёмов в пластиковых корпусах, контроль и лакирование являются узким местом.

Рисунок 19 – Схема сборки электронной ячейки, опытный образец

Рисунок 20 – Схема сборки электронной ячейки, серийное производство

Рисунок 21 – Схема сборки устройства с корпусом

На основании схемы сборки разработаны маршрутные карты производства электронных ячеек при серийном производстве и для опытного образца. Маршрутные карты разработаны в соответствии со стандартами: ГОСТ 3.1201-85, ГОСТ 3.1102-2011, классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 152, ГОСТ 3.1103-2011, ГОСТ 3.1118-82.

Маршрутные карты представлены на рисунках 24…31, а также документах ИУ4.11.03.03.21.73.10.0.00.00001 и ИУ4.11.03.03.21.73.10.0.00.00002.

Рисунок 24 – Маршрутная карта опытного образца, первая страница

Рисунок 25 – Маршрутная карта опытного образца, вторая страница

Рисунок 26 – Маршрутная карта опытного образца, третья страница

Рисунок 27 – Маршрутная карта опытного образца, четвёртая страница

Рисунок 28 – Маршрутная карта опытного образца, последняя страница

Рисунок 29 – Маршрутная карта серийного производства, первая страница

Рисунок 30 – Маршрутная карта серийного производства, вторая страница

Рисунок 31 – Маршрутная карта серийного производства, последняя страница

На устройство в сборе разработана отдельная маршрутная карта, представленная на рисунке 32 и документе ИУ4.11.03.03.21.73.10.0.00.00003.

Рисунок 32 – Маршрутная карта прибора

В этой маршрутной карте используется собранная на прошлых этапах электронная ячейка, которая крепится в корпус.

- Расчёт такта выпуска

Согласно ГОСТ Р 57944-2017 технологичность – это совокупность свойств конструкции, которые проявляются в оптимальных затратах труда, средств, материалов и времени при изготовлении, эксплуатации и ремонте изделия. Для оценки технологичности электронных блоков применяют систему базовых коэффициентов, рекомендуемых отраслевыми стандартами. Комплексный показатель технологичности находится в пределах 0 < K  1 и определяется по формуле:

Состав базовых показателей технологичности для электронных модулей с поверхностным монтажом в ранжированной последовательности приведен в таблице 1.2. Показатели технологичности вычисляются по следующим формулам:

- Коэффициент автоматизации пайки электронных компонентов (ЭК): КАП = НАП / НЭК, где НАП – количество ЭК, пайка которых осуществляется на автоматах; НЭК – количество ЭК в модуле;

- Коэффициент автоматизации установки ЭК, подлежащих пайке: КАУ = НАУ / НЭК, где НАУ – количество компонентов, устанавливаемых на плату автоматизированными способами, которое определяется как НАУ = НСМ + НПМ, где НСМ и НПМ – соответственно количество компонентов, монтируемых в отверстия платы (сквозного монтажа), и компонентов поверхностного монтажа, устанавливаемых на плату автоматизированными способами;

- Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа КТ СБ = 1 / НВМ, где НВМ – число, характеризующее вид монтажа;

- Коэффициент автоматизации операций контроля и настройки: КАКН = (НАТ + НАФ) / HКН, где НАТ – число автоматизированных операций внутрисхемного тестирования модуля; НАФ – число автоматизированных операций приемочного функционального контроля модуля; HКН – общее число операций контроля и настройки. Две операции – визуальный контроль и электрический – являются обязательными. Чаще всего автоматизируется операция электрического контроля, как самая трудоемкая. Если в конструкции имеются регулировочные элементы, то количество операций регулировки увеличивается пропорционально числу этих элементов;

Коэффициенты технологичности сведены в таблицу 2:

Таблица 1 - Коэффициенты технологичности

| i | Коэффициент технологичности | Обозначение | φi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автоматизации пайки | КАП | 1 |
| 2 | Коэффициент автоматизации установки | КАУ | 1 |
| 3 | Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа | КТ СБ | 0,8 |
| 4 | Коэффициент автоматизации операций контроля и настройки | КАКН | 0,5 |

Количественные значения характеристик ячейки электронной определяются, используя данные конструкторской документации, и полученные значения заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 - Количественные значения характеристик ячейки электронной

| Наименования | Обозначения | Значение (образец/серийное) |
| --- | --- | --- |
| Количество ЭК, пайка которых осуществляется на автоматах | НАП | 0/33 |
| Количество ЭК в модуле | НЭК | 33/33 |
| Количество компонентов, устанавливаемых на плату автоматизированными способами | НАУ | 0/33 |
| Число, характеризующее вид монтажа: КМП – 1,2, КМО – 1,8, смешанный – 2.8 | НВМ | 1,8/1,8 |
| Число автоматизированных операций внутрисхемного тестирования модуля | НАТ | 0/0 |
| Число автоматизированных операций приемочного функционального контроля модуля | НАФ | 0/0 |
| Общее число операций контроля и настройки. | HКН | 2 |

Итоговая формула расчёта коэффициента технологичности для опытного образца

K=0·1+0·1+11,8·0,8+·0·0.51+1+0.8+0.5=0.13

Итоговая формула расчёта коэффициента технологичности для серийного производства

K=1·1+1·1+11,8·0,8+·0·0.51+1+0.8+0.5=0.76

Нормативный показатель технологичности для мелкосерийного производства ЭУ составляет КН = 0,6 – 0,7. Сравнивая этот показатель с расчётным, делаем вывод, что изделие подходит для мелкосерийного производства.

Для оценки интервала времени, через который периодически производится выпуск деталей, обеспечивающего выполнение годового объёма в установленный срок, необходимо определить такт выпуска деталей. Он рассчитывается по формуле

T=tоперi∙ni+tпзiNоидi,

где tоперi - время i-й операции, tопзi - время i-й подготовительно-заключительной операции для ni заготовок, Nоидi -количетство получаемых заготовок для следующей операции или параллельно обрабатываемых заготовок.

Согласно разработанной выше маршрутной карте на электронную ячейку:

T=10+1∙17+6030+1∙11+6040+1∙33+60+300+608+30∙3+60∙3+60∙2+120+300+120+300+120+300+600 с=2400с=40мин

А также согласно разработанной выше маршрутной карте на устройство в сборе с корпусом:

T=2400+120+120 (c)=2640c=44мин

Для повышения технологичности также создан чертеж несложной, при этом достаточно функциональной оснастки – держателя платы. Оснастка будет применяться во время сборки электронной ячейки для удержания платы.

Эскиз оснастки представлен на рисунке 33 и документе ИУ4.11.03.03.21.73.007.

Рисунок 33 – Эскиз оснастки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики на были получены теоретические знания и сведения в области микроэлектроники, реализованы навыки ведения самостоятельной работы и значительно расширены профессиональные умения, необходимые инженеру.

В период производственной практики, которая проходила с 1 по 28 июля, было ознакомление со структурой управления предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, охраной труда при эксплуатации электроустановок и должностными обязанностями технологов, инженеров и монтажников.

В ходе практических занятий производились электромонтажные работы, при выполнении которых был получен опыт с устройством ряда инструментов, приспособлений, оборудования, устройств и аппаратов, эксплуатируемых на предприятии.

Так же было изучен и проработан материал для выполнения индивидуального задания, что выполнено в полном объеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] История НТЦ “Вулкан”. [Электронный ресурс]

URL: https://www.ntc-vulkan.ru/about/history/ (дата обращения 31.08.2024)

[2] ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с поправкой).

[3] ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.

[4] Монк, Саймон. Электроника. Теория и практика – 4-е изд.: Пер. с англ./Саймон Монк, Пауль Шерц. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 1168 с.:ил. –(Электроника)

[5] Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ. – 5-е изд, перераб _ М.: Мир, 1998. – 704 с., ил.

[6] Семенцов С.Г., сборник лекции по курсу “Основы аналого-цифровой схемотехники”.

[7] ГОСТ 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия (С изменениями №1-5).

[8] ГОСТ Р 53429-2009 Платы печатные. Основные параметры конструкции.

[9] ГОСТ 10316-78 Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия (с Изменениями №1-6).

[10] ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия (с Изменениями №1,2,3,4).

[11] ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры (С изменением №1)

[12] ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования.