Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления

КАФЕДРА 	Проектирование и технология производства электронной аппаратуры

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент	Круглов Валентин Сергеевич	_

фамилия, имя, отчество

Группа	ИУ4-73Б	_

Тип практики	производственная, конструкторско-технологическая	_

Название предприятия	_ООО «НТЦ "Вулкан"»	_

Студент

Руководитель практики

_Круглов В.С. _

подпись, дата	фамилия, и.о.

_Селиванов К.В._

подпись, дата	фамилия, и.о.

Оценка

Аннотация

В работе представлен технологический процесс сборки и монтажа устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах», анализ конструкторской документации и сборочного состава, расчет и анализ коэффициента технологичности, маршрутный технологический процесс сборки и монтажа корпуса модуля в серийном производстве, электронная 3D модель устройства.

В работе представлено приспособление для крепления платы во время пайки и проведены необходимые конструкторские расчеты.

Ключевые слова: изделие, электронное устройство, технологический процесс, сборка, монтаж, приспособление.

Оглавление

Аннотация	2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

Введение	5

1.	Основная часть	7

1.1.	История ООО «НТЦ "Вулкан"»	7

1.2.	Сфера деятельности компании	8

1.3.	Общая характеристика отдела аппаратной разработки	9

1.4.	Обзор используемых САПР	9

1.5.	Практика на предприятии	12

2.	Описание разрабатываемого устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»	13

РТЗ2 Прототип оснастки	15

Заключение	16

Список литературы	17

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АСУ | – автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| ГОСТ | – государственный стандарт |
| ГИС | – гибридная интегральная микросхема |
| ЕСКД | – единая система конструкторской документации |
| ЕСТД | – единая система технологической документации |
| КД | – конструкторская документация |
| НИР | – научно-исследовательская работа |
| НЧ | – низкая частота |
| ОКР | – опытно-конструкторская работа |
| ОП | – опытное производство |
| ПК | – персональный компьютер |
| ПО | – программное обеспечение |
| РЭБ | – радиоэлектронная борьба |
| РЭС | – радиоэлектронные средства |
| САПР | – система автоматизированного проектирования |
| СВЧ | – сверхвысокая частота |
| СМК | – система менеджмента качества |
| СРГ | – соединитель радиочастотный герметичный |
| ТБ | – техническое бюро |
| ТД | – технологическая документация |
| ТЗ | – техническое задание |
| ТНК | – технико-нормировочная карта |
| ТУ | – технические условия |

Введение

Производственная практика проводилась в ООО «НТЦ "Вулкан"», ТБ подразделения (технология изготовления микроэлектроники). Главной целью данной практики являлось ознакомление с будущей специальностью на примере работы конструкторских и технологических отделов предприятия.

Задачи практики:

- Изучение информации о предприятии (история, направления деятельности и т.д.);

- Составить общую характеристику отдела, в котором проходила практика;

- Ознакомиться с работой инженера-конструктора и инженера-технолога;

- разработать технологию сборки электронного изделия;

В работе представлен разработанный технологический процесс сборки и монтажа электронного устройства «Устройство звуковой сигнализации Блок ВГ-55Т», а также конструкция приспособления для выполнения операции формовки выводов компонентов.

- Практика на предприятии

  - История ООО «НТЦ "Вулкан"»

Компания создана в 2010 году как эксперт и интегратор в области технологий информационной безопасности. Также с первых дней работы НТЦ «Вулкан» в его структуре присутствовали подразделения, выполняющие прикладные исследования и разработки в сфере защиты информации и в смежных областях. Планомерное развитие в течение нескольких последующих лет определило три ключевых направления: кибербезопасность, микроэлектроника, разработка программного обеспечения.

В компании сформированы экспертные компетенции по «тяжелым» технологиям защиты информации, роль флагмана среди которых отведена таким системам, как SIEM, SOAR, IRP, TIP. Выполнен целый ряд знаковых проектов в финансовой, энергетической, телекоммуникационной отраслях, при подготовке олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Налажены и развиваются партнерские отношения с ведущими компаниями-разработчиками средств защиты информации, осваиваются новые продукты и решения. Установлены профессиональные связи в ИБ- и ИТ-сообществе, наработан опыт совместного выполнения проектов в альянсе с другими интеграторами.

К настоящему времени специалистами «Вулкана» выполнено множество заказных разработок ПО, которые нашли применение как в государственном, так и в коммерческом секторе экономики. Созданы и развиваются компетенции в области технологий сбора данных, анализа сетевого трафика, визуальной аналитики, технологий Big Data и обработки неструктурированной информации, машинного обучения.

Профильными специалистами ведутся проекты по анализу защищенности аппаратных и программных комплексов, а также исследования безопасности микроэлектронных устройств. Востребованными являются компетенции и практика решения задач "на железе", которые позволяют улучшить защищенность и продуктивность работы организаций.

  - Сфера деятельности компании

Компания занимается:

- Обеспечением кибербезопасности организаций;

- Разработкой прикладного ПО (преимущественно заказных информационно-аналитических систем);

- Исследованиями в области безопасности ПО и аппаратных комплексов;

- Созданием embedded-решений (от идеи до серийного устройства с необходимым системным и прикладным ПО);

- Системной интеграцией и оказанием сервисных ИТ/ИБ-услуг (от изящного комплайнса до хардкорных пентестов);

- Созданием систем визуализации в VR/AR.

В сфере ИБ интересы сосредоточены на создании экосистем кибербезопасности. Компания разворачивает средства и механизмы защиты информации, обеспечиваем соответствие требованиям, проводим контроль и анализ защищенности, разрабатывает программное обеспечение – поисковые и аналитические системы, средства мониторинга Интернет-СМИ и социальных сетей, инструменты анализа информационных угроз, системы поддержки принятия решений, системы оперативной визуализации на базе технологий виртуальной реальности.

В микроэлектронике проектируются и создаются микропроцессорные изделия, проводится контроль безопасности микроэлектронных устройств для ответственных сфер применения.

  - Общая характеристика отдела аппаратной разработки

Отдел аппаратной разработки включает в себя команду инженеров, которые занимаются проектированием и созданием аппаратных компонентов и устройств. Это могут быть интегральные схемы (микросхемы), печатные платы, процессоры, контроллеры, сенсоры, а также другие электронные компоненты. Работа отдела аппаратной разработки начинается с определения требований к новому продукту или устройству, проведения анализа этих требований и разработки концепции дизайна. Инженеры аппаратной разработки создают схемы и прототипы будущих устройств, используя специализированные программы для проектирования электроники. Они занимаются разработкой схем подключения компонентов, оптимизацией энергопотребления, управлением тепловыделением и другими аспектами проектирования. После создания прототипа устройства проводятся испытания и отладка для проверки его работоспособности, соответствия требованиям и стабильной работы. Инженеры могут также заниматься улучшением существующих аппаратных решений, адаптацией их под новые требования и стандарты, а также разработкой новых технологий для улучшения производительности и функциональности устройств. Отдел аппаратной разработки играет важную роль в процессе создания инновационной и конкурентоспособной продукции на рынке электроники.

  - Обзор используемых САПР

На предприятии для разработки электронных устройств в основном используется САПР Altium designer от компании Altium, а для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров – Visual Studio Code от компании Microsoft.

Altium Designer – комплексная система автоматизированного проектирования электронных модулей на базе печатных плат, которая позволяет выполнять полный спектр проектных задач: от создания концепции функционирования до выпуска полного комплекта конструкторских и производственных данных. Altium Designer является самым распространенным средством проектирования печатных плат для разработчиков и конструкторов. Это простое, мощное, современное решение, которое включает в себя все функциональные возможности для создания схем и плат в едином интерфейсе, с простой системой лицензирования.

Унифицированная модель данных в Altium Designer обеспечивает быстрое эффективное проектирование новых электронных изделий благодаря единым правилам и синхронизации. Оптимизированное единообразие интерфейса во всех редакторах (схемный символ, посадочное место, схема, плата, выходной документ и т.д.) делает процесс проектирования высокопроизводительным и устраняет традиционные слабости и ошибки ручной синхронизации данных между различными редакторами. Интерфейс программы представлен на рисунке 9.

Ключевые возможности:

- Схемотехническое проектирование;

- Управление компонентами;

- Смешанный анализ;

- Проектирование топологии;

- Разработка гибко-жестких печатных плат и многомодульных конструкций;

- Интерактивная трассировка;

- Взаимодействие с MCAD (САПР для разработки механики);

- Управление данными;

- Формирование документации;

Рисунок 1 – Интерфейс Altium Designer в открытом режиме

Visual Studio Code — текстовый редактор исходного кода. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса, IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации. Распространяется бесплатно, разрабатывается как программное обеспечение с открытым исходным кодом, но готовые сборки распространяются под проприетарной лицензией. Он имеет многоязычный интерфейс пользователя и поддерживает ряд языков программирования. Многие возможности Visual Studio Code недоступны через графический интерфейс, зачастую они используются через палитру команд или JSON-файлы (например, пользовательские настройки). Оно предоставляет разработчикам широкие возможности для редактирования, отладки и тестирования кода. Посредством встроенного в продукт пользовательского интерфейса можно загрузить и установить несколько тысяч расширений только в категории «programming languages» (языки программирования).

Рисунок 2 – Интерфейс Visual studio code в открытом режиме

Аналогами Altium designer являются: Kicad, Autodesk EAGLE, Delta design. Аналоги Visual studio code: Notepad++, Sublime text, Atom.

  - Содержание практики

В ходе производственной практики были проведены следующие мероприятия:

- Организационное собрание;

- Инструктаж по технике безопасности, охране труда и др.;

- Лекции по:

  - Устройству и архитектуре микроконтроллеров;

  - Интерфейсам ввода-вывода;

  - Тактированию МК и прерываниям;

  - Памяти микроконтроллера и механизму DMA;

- Лабораторные работы по:

  - Управлению контактами МК;

  - Управлению интерфейсом UART;

  - Разработке HTTP-сервера на;

  - Работе с датчиком BME280;

- Итоговое собрание

- Анализ устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

  - Анализ полученной документации

На предприятии был получен комплект документации на устройства “УМЗЧ на биполярных транзисторах”. В комплект входит схема электрическая принципиальная (рис. 5) и изображение печатной платы (рис. 6).

Рисунок 5 – Полученное изображение принципиальной схемы устройства

Рисунок 6 – Полученное изображение печатной платы устройства

УМЗЧ на биполярных транзисторах является недорогим, простым и мощным устройством. При напряжении питания ±35 В, схема выдает около 60 Вт на канал, что показывает свою надёжность и стабильность, простоту, дешевизну в изготовлении и качественными показателями. Устройство в сборе предоставлено на рисунке 7.

Рисунок 7 – УМЗЧ на биполярных транзисторах в сборе

  - Принцип работы устройства

Дифференциальный каскад выполнен на двух транзисторах структуры PNP - VT1, VT2. За ООС и общее усиление схемы отвечает цепь на R5-C2 и R6. По напряжению сигнал усиливается транзистором VT4 и подаётся на усилитель мощности (тока) VT5, VT7 и VT6, VT8.

Выбор в качестве VT4 был выбран MJE15032G поскольку он обусловлен хорошими характеристиками на ВЧ. Характерной особенностью такого включения выходного каскада, является малый ток покоя 50-60 мА. Для термостабилизации используется транзистор VT3 в диодном включении.

- Разработка конструкторской документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

Схема электрическая принципиальная (Э3) устройства была разработана согласно ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 на основе полученного на предприятии комплекта документации выданной на предприятии схемы (Э1) (рисунок 3.1). Разработанная схема электрическая принципиальная (Э3) представлена на рисунке 8. и на чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 Э3. В качестве среды разработки была выбрана САПР «Altium Designer».

Рисунок 8 – Схема электрическая принципиальная УМЗЧ

После выбора элементной базы был составлен перечень элементов схемы (ПЭ3) согласно ГОСТ 2.701-2008. Перечень элементов ПЭ3) представлен на рисунках 9…10, а также документом ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭ.

Все компоненты выбранные компоненты – КМО. Для упрощения технологии сборки не использованы КМП, чтобы избежать гибридных компоновок электронной ячейки.

Рисунок 9 – Перечень элементов УМЗЧ, первая страница

Рисунок 10 – Перечень элементов УМЗЧ, последняя страница

Исходя из принципиальной схемы, представленной на рис. 8 была выполнена трассировка печатной платы и создана 3Д модель. В качестве среды разработки был выбран САПР «Altium Designer 24». После трассировки был разработан чертеж ПП, который представлен на рисунке 11, а также чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.002.

Рисунок 11 –Плата печатная УМЗЧ

На основе топологии печатной платы был разработан сборочный чертеж электронной ячейки. На нем указана информация, необходимая для сборки платы. На рисунке 12, а также чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 СБ, представлен сборочный чертёж, где показано расположение всех элементов на устройстве, а также их обозначение в соответствии с принципиальной схемой (рисунок 8).

Габариты электронной ячейки и печатной платы подобраны специально под корпус G1098 компании Gainta, что позволяет не производить корпус самостоятельно, а покупать их, дополнительно просверлив необходимые отверстия под разъёмы и вентиляцию.

Рисунок 12 – Сборочный чертёж электронной ячейки УМЗЧ

Спецификация – основной документ работы. В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям.

Для крепления наиболее нагревающихся транзисторов к радиаторам используются самонарезающие винты по металлу.

Страницы СП представлены на рисунках 13…14 и непосредственно в самом документе спецификации ИУ4.11.03.03.21.73.14.001.

Рисунок 13 – Спецификация УМЗЧ, первая страница

Рисунок 14 – Спецификация УМЗЧ, последняя страница

Согласно габаритам электронной ячейки и документации распространённого дешёвого корпуса G1098 компании Gainta разработан комплект документации под корпус электронной ячейки, включающий в себя чертежи крышки корпуса (рис. 15, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.004), основание корпуса (рис. 16, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.005), сборочный чертёж корпуса (рис. 17, чертёж ИУ4.11.03.03.21.73.14.003 СБ) и спецификацию на корпус (рис. 18, документ ИУ4.11.03.03.21.73.14.003)

Основные габариты корпуса соответствуют корпусу G1098 компании Gainta, что позволяет закупать их корпуса вместо производства собственных дополнительно просверлив необходимые отверстия под разъёмы и вентиляцию.

Основание корпуса с крышкой крепятся 4 винтами с потайными головками.

Рисунок 15 – Крышка корпуса

Рисунок 16 – Основание корпуса

Рисунок 17 – Сборочный чертёж корпуса

Рисунок 18 – Спецификация корпуса

Чертёж сборки итогового устройства (корпуса с электронной ячейкой) представлен на рисунке 19 и чертеже ИУ4.11.03.03.21.73.14.006 СБ. Для крепления электронной ячейки к основанию корпуса используются винты со скруглённой головкой.

Спецификация на итоговое устройство представлена на рисунке 20 и в документе ИУ4.11.03.03.21.73.14.006.

Рисунок 18 – Сборочный чертёж прибора

Рисунок 18 – Спецификация прибора

- Разработка Технологической документации для устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

РТЗ2 Прототип оснастки

Техническое задание

на проектирование оснастки технологической

Студент:   Круглов Валентин Сергеевич

Группа	ИУ4-73Б

Тема КР  Разработка технологического процесса сборки устройства «УМЗЧ на биполярных транзисторах»

Название операции, для выполнения которой проектируется оснастка:                             Сборка электронной ячейки

Название оснастки   Держатель плат

Дата утверждения

Эскиз оснастки:

Руководитель КР

Заключение

В ходе прохождения производственной практики на были получены теоретические знания и сведения в области микроэлектроники, реализованы навыки ведения самостоятельной работы и значительно расширены профессиональные умения, необходимые инженеру.

В период производственной практики, которая проходила с 1 по 28 июля, было ознакомление со структурой управления предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, охраной труда при эксплуатации электроустановок и должностными обязанностями технологов, инженеров и монтажников.

В ходе практических занятий производились электромонтажные работы, при выполнении которых был получен опыт с устройством ряда инструментов, приспособлений, оборудования, устройств и аппаратов, эксплуатируемых на предприятии.

Так же было изучен и проработан материал для выполнения индивидуального задания, что выполнено в полном объеме.

Список литературы

- История НТЦ “Вулкан”. [Электронный ресурс]

URL: https://www.ntc-vulkan.ru/about/history/ (дата обращения 31.08.2024)

- СВЧ	разработки.	[Электронный ресурс]

URL:	http://xn--h1aannku.xn-- p1ai/catalog/svch/ (дата обращения 31.08.2024)

- ГОСТ 3.1118-82. [Электронный ресурс]

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200012112 (дата обращения 31.08.2024)